ГОСУДАРСТВЕННЫЙ    СТАНДАРТ СОЮЗА    ССР

________________________________________________________________________________

ЛИФТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРУЗОВЫЕ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 8823-85

(СТ СЭВ 4326-83)

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Москва

РАЗРАБОТАН Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения

ИСПОЛНИТЕЛИ

Е. А. Нефедов (руководитель темы), Л. И. Вайсбурд, В. М. Волков, Е. В. Эмме

ВНЕСЕН Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения

Зам. министра А. С. Шавреев

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 21 июня 1985 г. № 93

УДК 621.876.113—83:69.026.6:006.354                                                                     Группа Г86

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   СТАНДАРТ   СОЮЗА   ССР

| ЛИФТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРУЗОВЫЕ Основные параметры и размеры Electric goods lifts. Basic parameters and dimensions ## ОКП 48 3621 | # ГОСТ # 8823-85 (СТ СЭВ 4326-83) Взамен ГОСТ 8823-67, ГОСТ 9322-67, ГОСТ 13415-67, ГОСТ 13416-67 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 21 июня 1985 г. № 93 срок введения установлен

с 01.01.86

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на электрические грузовые лифты общего назначения   (далее — лифты): обычные, с монорельсом, выжимные и тротуарные, устанавливаемые в общественных зданиях и зданиях промышленных предприятий.

Лифты с наружной кнопочной простой системой управления предназначены для подъема и спуска только грузов. Лифты с внутренней кнопочной простой системой управления (лифты для работы с проводником) и лифты со смешанной простой системой управления предназначены для подъема и спуска разновременно грузов и пассажиров.

Примечание. Лица, сопровождающие груз, не являются пассажирами.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 4326-83 в части, указанной в справочном приложении 1, и международному  стандарту ИСО 4190/2-82 в части грузоподъемности, номинальной скорости, размеров кабины, ширины дверей кабины и шахты.

Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения приведены в справочном приложении 2.

2. Лифты должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ГОСТ 22011-76.

3. Основные параметры лифтов должны  соответствовать указанным в табл.1.

4. Лифты обычные грузоподъемностью 500, 1000, 2000 и 3200 кг со скоростью 0,5 м/с и лифты грузоподъемностью 5000 кг допускается изготавливать до 01.01.91.

________________________________________________________________________________

Издание официальное                                                                          Перепечатка воспрещена

Переиздание. Март 1987

© Издательство стандартов, 1987

Стр. 2 ГОСТ 8823-85

### Таблица  1

| Вид лифта | Грузо-подъемность, кг | Номинальная скорость, м/с | Высота подъема, м, не более | Число остановок, не более | Питающая электрическая сеть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обычный | 400* | 0,4; 0,63; 1,0 | 75 | 20 | Род тока: переменный трехфазный Номинальная частота, Гц; 50; 60** Номинальное напряжение, В: при частоте 50 Гц: 220; 240**; 380; 415** при частоте 60 Гц: 220; 230; 240; 254; 380; 400; 415; 440 |
|  | 500 | 0,5 |  |  |  |
|  | 630 | 0,4; 0,63* 1,0 |  |  |  |
|  | 1000 | 0,4; 0,5; 0,63*; 1,0 |  |  |  |
|  | 1600 | 0,4; 0,63* | 45 | 14 |  |
|  | 2000 | 0,4; 0,5; 0,63* |  |  |  |
|  | 2500 | 0,25*; 04 |  |  |  |
|  | 3200 | 0,5 |  |  |  |
|  | 4000; 5000; 6300 | 0,25 |  |  |  |
| С монорельсом | 1000 | 0,4; 0,5 | 45 | 12 |  |
|  | 2000 | 0,5 |  |  |  |
|  | 2500 | 0,4 |  |  |  |
|  | 3200 | 0,5 |  |  |  |
| Выжимной | 500 | 0,5 | 25 | 8 |  |
|  | 630 | 0,4 |  |  |  |
|  | 1000 | 0,4; 0,5 |  |  |  |
|  | 1600 | 0,4 |  |  |  |
|  | 2000 | 0,4; 0,5 |  |  |  |
|  | 2500 | 0,4 |  |  |  |
|  | 3200 | 0,5 |  |  |  |

ГОСТ  8823-85 Стр. 3

Продолжение табл. 1

| Вид лифта | Грузо-подъемность, кг | Номинальная скорость, м/с | Высота подъема, м, не более | Число остановок, не более | Питающая электрическая сеть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тротуарный | 500 | 0,18 | 6,5 | 3 | То же |
|  | 630 | 0,2 |  |  |  |
| * Лифты изготавливаются по согласованию с изготовителем ** Для лифтов, поставляемых на экспорт. Изготовление — по согласованию с изготовителем |  |  |  |  |  |

Лифты выжимные грузоподъемностью 500, 1000, 2000 и 3200 кг со скоростью 0,5 м/с допускается изготавливать до 1 января 1992 г.

Лифты с монорельсом грузоподъемностью 1000, 2000 и 3200 кг со скоростью 0,5 м/с и лифты тротуарные грузоподъемностью 500 кг допускается изготавливать до 1 января 1993 г.

5. Отклонение рабочей скорости лифта не должно превышать ±15 % значения номинальной скорости, указанной в табл. 1.

6. Конструктивное исполнение основных частей лифтов должно соответствовать указанному в табл. 2.

7. Основные размеры (внутренние) кабин, шахт и машинных помещений лифтов обычных, с монорельсом и выжимных должны соответствовать указанным в табл. 3, 4 и на черт. 1, 2.

Основные размеры (внутренние) платформы, шахты и машинного помещения лифтов тротуарных должны соответствовать указанным в табл. 5 и на черт. 3, 4.

Чертежи не определяют конструкцию лифтов и их основных частей, расположение машинного помещения (в плане) относительно шахты, расположение входной двери в машинное помещение.

8. Разность диагоналей шахты в плане не должна быть более 25 мм.

9. Отклонение стен шахты от вертикальной плоскости допускается в пределах допусков на ширину и глубину шахты, указанных в табл. 3-5.

10. Кабины лифтов с монорельсом должны иметь детали крепления подвесного пути (монорельс и т.п.).

Привалочная плоскость этих деталей должна быть расположена от пола кабины на расстоянии (h — 65) ± 10 мм (h — высота кабины, указанная в табл. 3 и 4).

Стр. 4 ГОСТ 8823-85

Таблица 2

| Конструктивный признак основной части лифта |  | Конструктивное исполнение основной части лифта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | обычного | выжимного | с монорельсом | тротуарного |
| Вид кабины (платформы*) |  | Непроходная или проходная |  |  | Проходная |
| Конструкция дверей | кабины (платформы) | Горизонтально-раздвижная |  |  | Без дверей |
|  | шахты | Распашная двухстворчатая |  |  |  |
| Вид привода дверей | кабины | Ручной |  |  | Платформа дверей не имеет |
|  | шахты | Ручной |  |  |  |
| Расположение противовеса относительно кабины |  | Сбоку |  |  | Без противовеса |
| Вид шахты |  | Глухая |  |  |  |
| Расположение машинного помещения относительно шахты |  | Вверху над шахтой | Сбоку шахты** | Вверху над шахтой | Внизу сбоку шахты |
| Вид системы управления |  | Внутренняя кнопочная простая с сигнальным вызовом кабины с каждой погрузочной площадки (для работы с проводником) |  |  | Наружная кнопочная простая (для работы без |

ГОСТ 8823-85 Стр. 5

Продолжение табл. 2

| Конструктивный признак основной части лифта | Конструктивное исполнение основной части лифта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обычного | выжимного | с монорельсом | тротуарного |
| Вид системы управления | Наружная кнопочная простая (для работы без проводника) с управлением: с основной погрузочной площадки с сигнальным вызовом кабины с любой погрузочной площадки; со всех погрузочных площадок |  |  | проводника) с управлением с площадки расположения крышки люка шахты с сигнальным вызовом платформы с нижерасположенных погрузочных площадок |
|  | Смешанная простая** с управлением из кабины и погрузочных площадок (вызывные аппараты) для лифтов, у которых величина полезной площади пола кабины не больше установленной СТ СЭВ 2071-79 для соответствующей грузоподъемности |  | - |  |
| * У тротуарного лифта. ** Машинное помещение может быть расположено по всей высоте шахты в любом месте при условии расположения его чистого пола не выше отметки пола верхней погрузочной площадки. Допускается расположение пола машинного помещения ниже уровня нижней остановки. *** Для лифтов, отмеченных в табл. 3 знаком «*». |  |  |  |  |

Стр. 6  ГОСТ 8823-85                                                                                                                                                                                               ГОСТ 8823-85 Стр. 7

Таблица 3

Размеры  в  мм

| Грузоподъемность, кг | Номинальная скорость, м/с | Кабина |  |  |  |  | Шахта |  |  |  |  |  |  |  |  | Машинное помещение |  |  | Расстояние от боковой стены шахты до оси кабины i (пред. откл. +10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ширина b (пред. откл. +10) | Глубина l (пред. откл. ±10) | Высота h (пред. откл. +10) | Двери кабины (размеры проема) |  | Ширина b1 (пред. откл. +30) | Глубина l1 (пред. откл. ±30) | Двери шахты (размеры проема) |  | Высота строительного проема для установки дверей шахты h5 | Разность отметок погрузочных площадок на |  | Высота шахты от верхней погрузочной площадки h8, не менее | Глубина приямка h9 (пред. откл. +25) | Ширина b4 | Глубина l4 | Высота h4 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина b2 (пред. откл. +15) | Высота h2 (пред. откл. +10) |  |  | Ширина b3 (пред. откл. -10) | Высота h3 (пред. откл. -10) |  | одной стороне шахты h6 | противоположных сторонах шахты h7, 0 мм или не менее |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее |  |  |  |  | # Не менее |  |  |  |
| # Лифты обычные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 0,4 | 1100 | 1400 | 2200 | 1100 | 2200 | 2000** | 1750** | 1100 | 2200 | 2450 | 2600 | 1200 | 3600 | 1300 | 3400 | 2800 | 2750 | 1050 |
|  | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2700 | 2700 | 3700 | 1400 |  |  |  |  |
| 630 | 0,4 | 1100* | 1400* |  |  |  |  |  |  |  |  | 2600 | 1200 | 3600 | 1300 |  |  |  |  |
|  | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2700 | 2700 | 3700 | 1400 |  |  |  |  |
|  | 0,4 | 1300 | 1750 |  | 1300 |  | 2250** | 2100** | 1300 |  |  | 2600 | 1200 | 3600 | 1300 | 3650 | 3150 |  | 1150 |
|  | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2700 | 2700 | 3700 | 1400 |  |  |  |  |
| 1000 | 0,4 | 1300* | 1750* |  |  |  |  |  |  |  |  | 2600 | 1200 | 3500 | 1300 |  |  |  |  |
|  | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2700 | 2700 | 3800 | 1400 |  |  |  |  |
|  | 0,4 | 1500 | 2250 |  | 1500 |  | 2600** | 2600** | 1500 |  |  | 2600 | 1200 | 3600 | 1300 | 4000 | 3850 |  | 1350 |
|  | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2700 | 2700 | 3800 | 1400 |  |  |  |  |
| 1600 | 0,4 | 1500* | 2250* |  |  |  | 2600 | 2600 |  |  |  | 2600 | 1200 | 3600 | 1400 |  |  | 3450 |  |
|  | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,4 | 1500 | 2700 |  |  |  |  | 3050 |  |  |  |  | 1200 |  |  |  | 4300 |  |  |
|  | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | 0,4 | 1500* | 2700* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,4 | 1700 | 2850 |  | 1700 |  | 2850* | 3200** | 1700 |  |  |  | 1200 |  |  | 4250 | 4450 |  | 1450 |
|  | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 2500 | 0,25; 0,4 | 1700* | 2850* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2300 | 3150 |  | 2300 |  | 3700 | 3500 | 2300 |  |  |  |  |  |  | 5100 | 4750 |  | 1850 |

Стр. 8  ГОСТ 8823-85                                                                                                                                                                                                  ГОСТ 8823-85 Стр. 9

Продолжение табл. 3

Размеры  в  мм

| Грузоподъемность, кг | Номинальная скорость, м/с | Кабина |  |  |  |  |  | Шахта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Машинное помещение |  |  |  |  |  |  | Расстояние от боковой стены шахты до оси кабины I (пред. откл. +10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ширина b (пред. откл. +10) |  | Глубина l (пред. откл. ±10) | Высота h (пред. откл. +10) | Двери кабины (размеры проема) |  | Ширина b1 (пред. откл. +30) |  | Глубина l1 (пред. откл. ±30) |  |  | Двери шахты (размеры проема) |  |  |  | Высота строительного проема для установки дверей шахты h5 |  | Разность отметок погрузочных площадок на |  |  | Высота шахты от верхней погрузочной площадки h8, не менее | Глубина приямка h9 (пред. откл. +25) |  | Ширина b4 |  | Глубина l4 |  | Высота h4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина b2 (пред. откл. +15) | Высота h2 (пред. откл. +10) |  |  |  |  |  | Ширина b3 (пред. откл. -10) |  | Высота h3 (пред. откл. -10) |  |  |  | одной стороне шахты h6 |  | противоположных сторонах шахты h7, 0 мм или не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее |  |  |  |  |  |  |  | # Не менее |  |  |  |  |  |  |  |
| 4000 | 0,25 | 2300* | 3150* |  | 2200*** | 2300 | 2200 |  | 3700 |  | 3500 | 2300 |  | 2200 |  | 2450 |  | 2600 |  | 1200 |  | 3800 |  | 1400 |  | 5100 |  | 4950 |  | 3450 | 1850 |  |
|  |  |  |  |  | 2600 |  | 2600 |  |  |  |  |  |  | 2600 |  | 2850 |  | 3000 |  |  |  | 4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2500 | 4050 |  | 2200*** | 2500 | 2200 |  | 4000** |  | 4400** | 2500 |  | 2200 |  | 2450 |  | 2600 |  |  |  | 3800 |  |  |  | 5400 |  | 5850 |  |  | 2000 |  |
|  |  |  |  |  | 2600 |  | 2600 |  |  |  |  |  |  | 2600 |  | 2850 |  | 3000 |  |  |  | 4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6300 |  | 2500* | 4050* |  | 2200*** |  | 2200 |  |  |  |  |  |  | 2200 |  | 2450 |  | 2600 |  |  |  | 3800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2600 |  | 2600 |  |  |  |  |  |  | 2600 |  | 2850 |  | 3000 |  |  |  | 4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лифты с монорельсом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 0,4 | 1500 | 2250 |  | 2700 | 1500 | 2700 |  | 2600** |  | 2600** | 1500 |  | 2700 |  | 2950 |  | 3100 |  | 1200 |  | 4300 |  | 1300 |  | 4000 |  | 3850 |  | 2750 | 1350 |  |
|  |  |  |  |  | 3700 |  | 3700 |  |  |  |  |  |  | 3700 |  | 3950 |  | 4100 |  |  |  | 5300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2500 |  | 2300 | 3150 |  |  | 2300 |  |  | 3700 |  | 3500 | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 |  | 5100 |  | 4750 |  | 3450 | 1850 |  |
|  |  |  |  |  | 2700 |  | 2700 |  |  |  |  |  |  | 2700 |  | 2950 |  | 3100 |  |  |  | 4300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лифты выжимные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630 | 0,4 | 1100* | 1400* |  | 2200 | 1100 | 2200 |  | 2100** |  | 1750** | 1100 |  | 2200 |  | 2450 |  | 2600 |  | 1200 |  | 3600 |  | 1500 |  | 3000 |  | 2500 |  | 2400 | 1150 |  |
|  |  | 1300 | 1750 |  |  | 1300 |  |  | 2350 |  | 2100 | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1250 |  |
| 1000 |  | 1300* | 1750* |  |  |  |  |  | 2450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600 |  | 3300 |  |  |  |  | 1350 |  |
|  |  | 1500 | 2250 |  |  | 1500 |  |  | 2700** |  | 2600** | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2700 |  |  | 1450 |  |
| 1600 |  | 1500* | 2250* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1700 |  | 3700 |  |  |  | 2750 |  |  |
|  |  | 1500 | 2700 |  |  |  |  |  |  |  | 3050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |
| 2000 |  | 1500* | 2700* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1700 | 2850 |  |  | 1700 |  |  | 2950** |  | 3200** | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3150 |  |  | 1550 |  |
| 2500 |  | 1700* | 2850* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2300 | 3150 |  |  | 2300 |  |  | 3700 |  | 3500 | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3450 |  |  | 1850 |  |

* Размеры кабин с полезной площадью пола величиной не более установленной ГОСТ 12.2.075-82. Лифты с указанными размерами кабины и смешанной системой управления и соответствующие ГОСТ 12.2.074-82 — ГОСТ 12.2.083-82 допускается использовать в качестве пассажирских..

** Размеры шахт, которые обеспечиваются типовыми конструкциями шахт лифтов из сборных железобетонных элементов, поставляемыми подрядными строительными организациями

*** Лифты изготавливаются по согласованию с изготовителем.

Примечания:

1. Глубина l указана для проходной кабины. Глубина непроходной кабины меньше проходной до 50 мм.

2. Размер b3 — расстояние между створками дверей, открытыми на 90°, или размер ширины проема портальной части двери, если он меньше расстояния между створками.

#### Стр. 10 ГОСТ 8823-85

Лифты обычные и с монорельсом

Черт 1

###### ГОСТ 8823-85 Стр. 11

##### Лифт выжимной

Черт. 2

Стр. 12  ГОСТ 8823-85                                                                                                                                                                                       ГОСТ 8823-85 Стр. 13

Таблица 4

Размеры,  мм

| Грузоподъемность, кг | Номинальная скорость, м/с | Кабина |  |  |  |  | Шахта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Машинное помещение |  |  | Расстояние от боковой стены шахты до оси кабины I (пред. откл. ±10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ширина b (пред. откл. +10) | Глубина l (пред. откл. ±10) | Высота h (пред. откл. +10) | Двери кабины (размеры проема) |  | Ширина b1 (пред. откл. +30) | Глубина l1 (пред. откл. +30) | Двери шахты (размеры проема) |  | Высота строительного проема для установки дверей шахты h5 |  | Разность отметок погрузочных площадок на |  | Высота шахты от верхней погрузочной площадки h8, не менее | Глубина приямка h9 (пред. откл. +25) | Ширина b4 | Глубина l4 | Высота h4 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина b2 не менее | Высота h2 (пред. откл. +10) |  |  | Ширина b3 (пред. откл. -10) | Высота h3 (пред. откл. -10) |  |  | одной стороне шахты h6 | противоположных сторонах шахты h7, 0 мм или не менее |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее |  |  |  |  |  | # Не менее |  |  |  |
| Лифты обычные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 500 | # 0,5 | # 1000 | 1500 | 2000 | 850 | 2000 | 1600 | 1700 | 850 | 2000 | 2250 | 2600 |  | 1200 | 3300 | 1300 | # 2750 | # 2700 | # 2800 | 900 |
|  |  | # 1500 | 2000 |  | 1250 |  | 2100 | 2200 | 1250 |  |  |  |  |  |  |  | # 3150 |  |  | # 1150 |
| # 1000 |  | # 1400 |  | 2200 |  | 2200 |  |  |  | 2200 | 2450 |  |  |  | 3600 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1900 | 2500 |  | 1650 |  | 2600 | 2700 | 1650 |  |  |  |  |  |  |  | # 3550 | # 2900 |  | # 1400 |
| # 2000 |  |  |  |  |  |  | 2750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3500 | # 1550 |
| # 3200 |  |  | 3000 |  |  |  |  | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3200 |  |  |
|  |  | # 2400 | 3500 |  | 2050 |  | 3250 | 3700 | 2050 |  |  |  |  |  |  |  | # 3850 | # 3700 |  | # 1800 |
| # 5000 | # 0,25 | # 2900 | 4000 | 2400 | 2450 | 2400 | 3750 | 4200 | 2450 | 2400 | 2650 |  |  |  | 4000 |  | # 4150 | # 4200 |  | # 2050 |
| # Лифты выжимные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 500 | # 0,5 | # 1000 | 1500 | 2000 | 850 | 2000 | 1700 | 1700 | 850 | 2000 | 2250 | 2600 |  | 1200 | 3100 | 1500 | # 3000 | # 2500 | # 2450 | # 975 |
|  |  | # 1500 | 2000 |  | 1250 |  | 2200 | 2200 | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1225 |
| # 1000 |  | # 1400 | 2000 | 2200 | 1250 | 2200 | 2200 | 2200 | 1250 | 2200 | 2450 |  |  |  | 3300 | 1600 | # 3300 | # 2700 | # 2450 | # 1275 |
|  |  | # 1900 | 2500 |  | 1650 |  | 2750 | 2700 | 1650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1525 |
| # 2000 |  |  |  |  |  |  | 2850 |  |  |  |  |  |  |  | 3400 | 1700 | # 3700 |  | # 2800 | # 1625 |
| # 3200 |  |  | 3000 |  |  |  |  | 3200 |  |  |  |  |  |  |  | 1800 |  | # 3200 |  |  |

Стр. 14  ГОСТ 8823-85                                                                                                                                                                                       ГОСТ 8823-85 Стр. 15

Продолжение табл. 4

Размеры,  мм

| Грузоподъемность, кг | Номинальная скорость, м/с |  | Кабина |  |  |  |  |  |  | Шахта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Машинное помещение |  |  |  |  |  | Расстояние от боковой стены шахты до оси кабины I (пред. откл. ±10) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ширина b (пред. откл. +10) | Глубина l (пред. откл. ±10) | Высота h (пред. откл. +10) | Двери кабины (размеры проема) |  |  |  | Ширина b1 (пред. откл. +30) |  |  | Глубина l1 (пред. откл. +30) |  | Двери шахты (размеры проема) |  |  | Высота строительного проема для установки дверей шахты h5 |  |  | Разность отметок погрузочных площадок на |  | Высота шахты от верхней погрузочной площадки h8, не менее |  | Глубина приямка h9 (пред. откл. +25) |  | Ширина b4 |  | Глубина l4 |  | Высота h4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина b2 не менее |  | Высота h2 (пред. откл. +10) |  |  |  |  |  |  | Ширина b3 (пред. откл. -10) |  | Высота h3 (пред. откл. -10) |  |  |  | одной стороне шахты h6 | противоположных сторонах шахты h7, 0 мм или не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее |  |  |  |  |  |  |  |  | # Не менее |  |  |  |  |  |  |  |
| Лифты с монорельсом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 0,5 | 1900 |  | 2500 | 2700 |  | 1650 |  | 2700 |  | 2600 | 2700 |  | 1650 |  | 2700 |  |  | 2950 | 3100 |  | 1200 |  | 4300 |  | 1300 |  | 3800 |  | 2900 |  | 2800 | 1400 |  |
|  |  |  |  |  | 3700 |  |  |  | 3700 |  |  |  |  |  |  | 3700 |  |  | 3950 | 4100 |  |  |  | 5300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  | 2700 |  |  |  | 2700 |  | 2750 |  |  |  |  | 2700 |  |  | 2950 | 3100 |  |  |  | 4300 |  |  |  |  |  |  |  | 3500 | 1550 |  |
|  |  |  |  |  | 3700 |  |  |  | 3700 |  |  |  |  |  |  | 3700 |  |  | 3950 | 4100 |  |  |  | 5300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3000 | 2700 |  |  |  | 2700 |  |  | 3200 |  |  |  | 2700 |  |  | 2950 | 3100 |  |  |  | 4300 |  |  |  |  |  | 3200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3700 |  |  |  | 3700 |  |  |  |  |  |  | 3700 |  |  | 3950 | 4100 |  |  |  | 5300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3200 |  | 2400 |  | 3500 | 2700 |  | 2050 |  | 2700 |  | 3250 | 3700 |  | 2050 |  | 2700 |  |  | 2950 | 3100 |  |  |  | 4300 |  |  |  | 4300 |  | 3700 |  |  | 1800 |  |
|  |  |  |  |  | 3700 |  |  |  | 3700 |  |  |  |  |  |  | 3700 |  |  | 3950 | 4100 |  |  |  | 5300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1 Глубина l указана для проходной кабины. Глубина непроходной кабины меньше проходной до 50 мм.

2. Размер b3 — расстояние между створками дверей, открытыми на 90°, или размер ширины проема портальной части двери, если он меньше расстояния между створками.

Кабина лифта с монорельсом должна воспринимать усилие от встроенного в ней подвесного пути с сосредоточенной нагрузкой 500 кг на каждый метр этого пути. При этом суммарная нагрузка на кабину от подвесного пути, деталей его  крепления к кабине, грузоподъемных средств и приспособлений, а также подвешенных на них грузов и грузов, размещенных на полу кабины, не должны превышать грузоподъемность лифта.

Примечание. Подвесной путь, детали его крепления к кабине,  грузоподъемные средства и приспособления в объем поставки лифта не входят.

11. У тротуарных лифтов с подъемом платформы выше уровня крышки люка высота h5 третьей остановки назначается при заказе лифта и устанавливается:

200 — 1400 мм — для лифтов со скоростью 0,2 м/с;

400 — 1000 мм — для лифтов со скоростью 0,18 м/с.

Лифты со скоростью 0,2 м/с должны иметь возможность опускания платформы до уровня крышки люка с остановками на любом уровне при управлении с кнопочного поста, расположенного на верхней погрузочной площадке.

С. 16 ГОСТ 8823-85

### Таблица 5

Размеры, мм

| Наименование основных частей лифта |  |  | Номинальные размеры лифтов, грузоподъем-ностью, кг |  | Пред. откл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 500 | 630 |  |
| Платформа | Ширина b Глубина l Высота (в верхней точке дуги) h |  | 1000 1500 2000 | 1100 1400 2000 | +10 ±10 ±20 |
| Шахта | Ширина b1 Глубина l1 |  | 1500 1600 | 1600 1500 | +30 +30 |
|  | Двери шахты (размеры проема) | Ширина b2 Высота h2 | 850 2000 | 1100 2000 | -10 +10 |
|  | Приямок | Ширина b3 Глубина l3 Глубина h3 | 1860 1600 1250* или 1550** | 2000 1500 1000* или 2000** | +20 +30 +25 |
|  | Расстояние от боковой стены шахты до продольной оси кабины (до оси шахтных дверей) i |  | 750 | 800 | ±10 |
|  | Расстояние от погрузочной площадки с крышкой люка до первой нижележащей погрузочной площадки h1, не менее |  | 2600 | 2600 | - |
| Машинное помещение | Ширина b4, не менее Глубина l4, не менее Высота h4, не менее |  | 2440 1600 1850 | 2500 1900 2200 | - - - |

_____________

* Для лифта с подъемом платформы до уровня крышки люка.

** Для лифта с подъемом платформы выше уровня крышки люка

ГОСТ 8823-85 С. 17

Лифт тротуарный с подъемом платформы до уровня крышки люка

Черт 3

Стр. 18 ГОСТ 8823-85

Лифт тротуарный с подъемом платформы выше уровня крышки люка

Черт. 4

ГОСТ 8823-85 Стр. 19

12. Строительная часть проектов лифтов должна соответствовать требованиям Альбома заданий на проектирование строительной части лифтовых установок, утвержденного Всесоюзным объединением «Союзлифтмаш» Минстройдормаша.

Стр. 20 ГОСТ 8823-85

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ ЛИФТОВ, УКАЗАННЫХ В ТАБЛ. 3 ГОСТ 8823-85, СТ СЭВ 4326-83

Таблица 1 ГОСТ 8823-85.

Грузоподъемность лифтов соответствует грузоподъемности,  указанной в табл. 2 СТ СЭВ 4326-83.

Номинальная скорость движения кабины лифта соответствует номинальной скорости, указанной в табл. 2 СТ СЭВ 4326-83.

Таблица 3 и 4 ГОСТ 8823-85.

Внутренние размеры кабины (ширина, глубина, высота) соответствуют размерам кабины, указанным в табл. 2 СТ СЭВ 4326-83.

Размеры проемов дверей кабины и шахты соответствуют размерам, указанным в табл. 2 СТ СЭВ 4326-83.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

ТЕРМИНЫ И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

Лифт грузовой обычный — грузовой лифт, кабина которого подвешена за ее верхнюю часть.

Лифт грузовой с монорельсом — грузовой обычный лифт, в кабине которого предусмотрена возможность крепления подвесного пути (монорельса и т. п.).

Лифт грузовой выжимной — грузовой лифт, подъем кабины которого производится силой, действующей на нее снизу.

Лифт грузовой тротуарный — грузовой выжимной лифт, кабина которого выходит из шахты.