### ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

об организации системы технического

обслуживания и ремонта лифтов

# СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения 								          3

2. Термины и определения								          4

3. Область применения								           5

4. Общие требования системы обслуживания лифтов	                                              5

4.1. Владелец лифта 							                       6

4.2. Специализированная по лифтам организация   				            7

4.3. Экспертная организация								8

5. Организация системы технического обслуживания и ремонта лифтов	            9

5.1. Система  технического  обслуживания  (Таблица 1)     			            9

5.1.1. Периодические  осмотры    								9

5.1.2. Текущий  ремонт    									10

5.1.3. Аварийно-техническое  обслуживание   						14

5.2. Система  восстановления  ресурса  лифтов  	      			       	            15

5.2.1. Капитальный  ремонт  (замена крупных узлов)				           15

5.2.2. Модернизация	 (капитальный ремонт с заменой оборудования)                        15

5.2.3. Замена лифта (полная замена оборудования)                                                       16

6. Внеплановые ремонты									16

7. Техническое диагностирование лифтов						16

8. Экспертное обследование лифтов							17

9. Указание мер безопасности								18

### Примерное положение

об организации системы технического

обслуживания и ремонта лифтов

- Общие положения

  - Настоящее Примерное положение об организации системы технического обслуживания и ремонта лифтов (далее - Положение) разработано в целях создания единой системы обслуживания лифтов в многоквартирных домах, расположенных на территории Санкт-Петербурга, повышения уровня  организации и качества технического обслуживания и ремонта лифтов специализированными организациями, технического диагностирования и экспертного обследования лифтов экспертными организациями.

  - Положение разработано в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 21.07.1997 № 116-Ф3 «О промышленной  безопасности  опасных  производственных  объектов»;

- Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Положения о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации, утвержденного приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30.06.1999 № 158;

- Положения о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов, утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 17.08.1998 № 53;

- Правил  устройства  и  безопасной  эксплуатации  лифтов, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России ПБ 10-558-03 от 16.05.2003 № 31; зарегистрированным Минюстом от 27.05.2003 № 4597;

- Межгосударственного стандарта ГОСТ 22011-95 «Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия»;

- Правил проведения экспертизы промышленной безопасности (ПБ 03-246-98), утвержденных постановлением Госгортехнадзора России 06.11.1998 № 64;

- ГОСТ 22845-85  «Лифты  электрические  пассажирские,  больничные  и  грузовые. Правила  организации,  производства  и  приемки  монтажных  работ»;

- Положения о порядке продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах» (РД-03-484-02), утвержденное постановлением Госгортехнадзора России 09.07.2002 № 43;

- Территориальных единичных расценок на капитальный ремонт оборудования в Санкт-Петербурге ТЕРмр-2001СПб, Сборник № 41 Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов; дополнения к Сборнику № 41 Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов, Выпуск 1;

- Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 года № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»;

- Положением об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 года № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»;

- Правил  организации  и  осуществления  производственного  контроля за соблюдением требований  промышленной  безопасности  на  опасном  производственном  объекте, утвержденных Постановлением Правительства  Российской Федерации от 10.03.1999  № 263 «Об организации и осуществления  производственного  контроля за соблюдением требований  промышленной  безопасности  на  опасном  производственном  объекте»;

- Положения о порядке технического расследования причин аварий на опасных производственных объектах, утвержденного Постановлением Госгортехнадзора России от 08.06.1999 № 40.

- Положения по проведению экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (РД 10-528-03), утвержденное постановлением Госгортехнадзора России от 04.03.2003 № 5;

- Стандарта организации СТО. КПЛ-01-06 «Методические указания по экспертному обследованию лифтов» согласованного Управлением Государственного строительного надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 06.06.2007 № 09-07/1022;

- Методических указаний по проведению технического освидетельствования лифтов РД-10-98-95.

- Термины и определения

В настоящем Положении применяются  следующие   термины и определения:

аварийно-техническое обслуживание – проведение работ по освобождению пассажиров из остановившихся лифтов и пуск остановившихся лифтов в работу, если устранение причин их остановки не связано с проведением ремонтных (восстановительных) работ капитального характера;

ввод лифта в эксплуатацию – событие, фиксирующее готовность лифта к использованию по назначению и документально оформленное в установленном порядке;

владелец лифта – юридическое лицо, имеющее в собственности, владении, распоряжении или управлении здание или сооружение, оборудованное лифтом и обеспечивающее безопасную эксплуатацию лифта;

комплект оборудования для модернизации лифта –  набор оборудования, узлов и/или деталей, предназначенных для замены оборудования на лифтах, объем которых определяется  при проведении экспертного обследования;

лифт – стационарная грузоподъемная машина периодического действия, установленная в зданиях и сооружениях, предназначенная для транспортирования людей и/или грузов, имеющая кабину (грузонесущее устройство), перемещающуюся по жестким направляющим, у которых угол наклона к вертикали не более 15°;

машинное помещение - отдельное помещение для размещения оборудования лифтов;

модернизация лифта - техническое перевооружение  (капитальный ремонт с заменой оборудования на основании экспертного заключения), находящегося в эксплуатации лифта в соответствие с требованиями нормативной документации, при сохранении основных технических параметров лифта, и восстановление полного или частичного срока службы лифта;

назначенный срок службы лифта – календарная продолжительность эксплуатации лифта, установленная ГОСТ 22011-95 или заводом-изготовителем, по истечении которой, без проведения экспертного обследования лифта и определения возможности продления срока безопасной эксплуатации, работа лифта не допускается;

паспорт лифта – документ, содержащий сведения об изготовителе лифта, дате его изготовления и его идентификационный номер, основные технические данные и характеристики лифта и его оборудования, сведения об устройствах безопасности и назначенном сроке службы лифта;

система управления – совокупность устройств управления, обеспечивающих работу лифта;

пользователь лифта – лицо, использующее лифт по назначению;

приямок - часть шахты лифта, расположенная ниже уровня крайней нижней этажной площадки;

проверка лифта – периодический осмотр и проверка функционирования лифта во всех режимах работы;

капитальный ремонт лифта – восстановление, замена поврежденных, изношенных или пришедших в негодность крупных узлов и элементов лифта;

специализированная по лифтам организация (предприятие) – юридическое лицо, имеющее квалифицированный персонал, материально-техническую базу и организационную структуру, которая обеспечивает выполнение работ по техническому обслуживанию, монтажу (установке), модернизации лифтов;

замена лифта – полная замена лифтового оборудования  и элементов здания с сохранением или изменением основных эксплуатационных характеристик лифта;

техническое диагностирование лифта – форма оценки соответствия технического состояния лифта, включающая испытания, измерения характеристик лифта перед вводом и при  эксплуатации лифта;

техническое обслуживание лифта (содержание и текущий ремонт) - поддержание работоспособности и безопасности лифта при его эксплуатации;

устройство безопасности – техническое устройство для обеспечения безопасного пользования лифтом;

шахта - пространство, в котором перемещается кабина, противовес и (или) уравновешивающее устройство кабины;

экспертная организация – юридическое лицо, имеющее лицензию Ростехнадзора РФ на проведение экспертизы промышленной безопасности в соответствии с  действующим законодательством;

эксплуатация лифта – стадия жизненного цикла лифта, включающая использование по назначению, проверки, техническое обслуживание и ремонт;

экспертное обследование лифта - форма оценки технического состояния лифта, отработавшего назначенный срок службы, для определения возможности продления срока его безопасной эксплуатации.

- Область применения

  - Положение является рекомендательным и предназначено для владельцев лифтов, специализированных по лифтам и экспертных организаций, участвующих в техническом обслуживании лифтов, установленных в  многоквартирных домах, расположенных на территории Санкт-Петербурга.

Положение может быть использовано также владельцами лифтов, специализированными по лифтам и экспертными организациями, участвующими в техническом обслуживании лифтов, установленных в зданиях и сооружениях административного, производственного, культурно-бытового и лечебного назначения.

3.2. Эксплуатирующая организация (Владелец лифта) обеспечивает утверждение и введение Положения об организации системы технического обслуживания и ремонта лифтов, руководствуясь настоящим Положением.

- Общие требования системы обслуживания лифтов

Техническое обслуживание и ремонт лифтов выполняется по договорам подряда со специализированными по лифтам организациями (предприятиями), имеющими «Сертификат соответствия» на выполнение видов работ по Системе добровольной сертификации «Русьэкспертлифт», имеющие  в своем составе структурные подразделения по разработке необходимой  технической документации, подготовке персонала, контролю качества работ и техники безопасности, аварийную службу, квалифицированный персонал, необходимый для выполнения работ и  соответствующую материально-техническую базу.

Техническое диагностирование и экспертное обследование выполняют экспертные организации, имеющие лицензию Федеральной службы  по экологическому, технологическому и атомному надзору на проведение экспертизы промышленной безопасности.

4.1.  Владелец  лифта:

- обеспечивает содержание лифтов в исправном состоянии и  безопасную их эксплуатацию путем организации надлежащего обслуживания, выполнение работ в соответствии с системой технического обслуживания и ремонта лифтов, своевременного производства технического диагностирования, экспертного обследования лифтов отработавших нормативный срок службы, ремонта, модернизации или реконструкции лифтов и систем диспетчерского контроля за работой лифтов. Все виды работ выполняются специализированными и экспертными организациями на основании договоров с Владельцами  лифтов. В  договорах определяются  обязанности  и  права  ответственных  сторон  и  условия  оплаты  выполнения  данных  работ;

- обеспечивает укомплектованность штата работников  организации, ответственными за эксплуатацию лифтов;

- назначает специалистов, ответственных за организацию эксплуатации лифтов, закрепляет за ними определенные лифты;

- обеспечивает поддержание температуры не ниже +5С° в соответствии с  инструкцией завода-изготовителя в машинном помещении и шахте лифта в любое время года.

- обеспечивает возможность доступа к дверям машинного помещения в соответствии с разделом 4.2 ПБ 10-558-03, по чердакам или другим труднодоступным местам путем создания переходов, лестниц, освещенности подходов, передачи ключей от дверей на пути следования к машинному помещению (чердачных, подвальных, парадных дверей, оборудованных  домофонами);

- исключает доступ посторонних лиц в машинные помещения лифтов;

- исключает возможность попадания воды на оборудование лифта. В случае появления влаги в машинном или блочном помещениях, приямке или шахте лифта принимает немедленно меры по остановке лифта путем уведомления об этом специализированных организаций, удалению влаги и устранению причин, вызывающих эти явления;

- обеспечивает электроэнергией электрооборудование лифтов и содержит в исправном состоянии электропроводку и предохранительные устройства до вводного устройства в машинном помещении лифта;

- обеспечивает наличие и исправность двухсторонней переговорной связи из кабины лифта с   местом нахождения обслуживающего персонала (диспетчерским пунктом);

- обеспечивает необходимую освещенность этажных площадок перед каждой дверью шахты лифта на всех этажах, подходов к машинному и блочному помещениям, машинного, блочного помещения и шахты в любое время суток;

- производит все общестроительные работы, связанные с ремонтом лифтов в присутствии обслуживающего персонала специализированной организации по лифтам;

- обеспечивает сохранность оборудования лифта;

- на условиях, предусмотренных в договоре, устанавливает порядок восстановления работы лифтов после временного отключения электропитания или повреждения их водой. При авариях на линиях электропитания принимает меры по обеспечению  оперативного отключения и подключения на ГРЩ вводов на лифты бригадами дежурных служб в течение суток. Подключение производит по согласованию с  лифтовыми организациями;

- предусматривает порядок установления причин выхода из строя электродвигателей и иного оборудования и персональную ответственность виновных;

- на условиях, указанных в договоре, устанавливает  порядок проведения внеплановых работ на лифтах, выведенных из строя в результате вандальных действий, хищений, аварий и других случаях порчи оборудования, не связанного с естественным износом. Внеплановые работы на лифте выполняются в сроки, установленные нормами трудозатрат по организации и производству требуемого объема работ;

- контролирует наличие на основном посадочном этаже или в кабине лифта правил пользования лифтом, а так же наличие номеров телефонов, по которым следует звонить в случаях неисправности лифта, на первом посадочном этаже и в кабине лифта. Своевременно сообщает о принятии мер в специализированную организацию по техническому обслуживанию лифта;

- контролирует проведение технического обслуживания и ремонта лифтов персоналом специализированных предприятий. Обеспечивает учет сбоев в работе лифта, контролирует наличие записей всех работ в журналах  осмотров и  ремонтов, проводимых на лифте персоналом специализированной организации, осуществляющей по договору техническое обслуживание и ремонт лифта;

- обеспечивает  уборку кабины лифта, очистку снаружи ограждения лифтовой шахты;

- обеспечивает производство строительных работ в машинных помещениях, ремонт приямков, шахт  лифтов, и окраску снаружи ограждения лифтовой шахты (1 раз в 6 лет). Работы производятся в присутствии и под непосредственным контролем ответственного специалиста по организации технического обслуживания и ремонта лифта;

- принимает участие при расследовании аварий, пожаров, вандальных действий на лифтах, дефектовки оборудования;

- обеспечивает проведение технического диагностирования, обследования лифтов и вывод лифтов из эксплуатации при истечении установленного срока эксплуатации;

- приостанавливает эксплуатацию лифта самостоятельно или по предписанию Ростехнадзора и должностных лиц, в случае возникновения угрозы жизни людей;

- в соответствии с положениями Федерального закона от 21.07.1997 № 116-Ф3 «О промышленной  безопасности  опасных  производственных  объектов» и Правил  организации  и  осуществления производственного контроля за соблюдением требований  промышленной  безопасности на опасном производственном объекте, утвержденных Постановлением Правительства  Российской Федерации от 10.03.1999  № 263 «Об организации и осуществления  производственного  контроля за соблюдением требований  промышленной  безопасности  на  опасном  производственном  объекте» разрабатывает и согласовывает в МТУ Ростехнадзора по СЗФО Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности, обеспечивает его выполнение, назначает ответственных за производственный контроль и организацию эксплуатации лифтов, обеспечивает их обучение и аттестацию.

4.2. Специализированная по лифтам организация:

- обеспечивает укомплектованность штата работников, исходя из необходимости выполнения объёма работ, предусмотренного инструкциями на виды работ, договорами подряда по техническому обслуживанию, ремонту, модернизации и реконструкции  лифтов;

- назначает специалистов, ответственных за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, закрепляет за ними определенные лифты;

- назначает электромехаников по техническому обслуживанию и ремонту лифтов и возлагает на них выполнение соответствующих работ, по обеспечению надежной и безопасной работы лифтов;

- осуществляет выполнение графиков проведения осмотров и технического обслуживания (текущих ремонтов) лифтов;

- организует аттестацию специалистов, ответственных за организацию работ;

- организует обучение и периодическую проверку знаний электромехаников;

- обеспечивает ответственных специалистов Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов (далее ПУБЭЛ) и инструкциями по технике безопасности, а электромехаников – производственными  инструкциями и инструкциями по технике безопасности при производстве работ;

- обеспечивает выполнение ответственными специалистами требований ПУБЭЛ, а электромеханиками – производственных инструкций;

-  организует структуру, обеспечивающую выполнение возложенных на нее задач с необходимым качеством;

- разрабатывает и вводит в действие регламентирующий документ по организации работ при техническом обслуживании и ремонте лифтов, на основании которого:

- обеспечивает организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов на производственном участке, в том числе бригадную (звеньевую) организацию работ;

- обеспечивает организацию пуска остановившихся лифтов и освобождения пассажиров;

- обеспечивает организацию аварийно-восстановительных работ на лифтах (устанавливает порядок восстановления работы лифтов после временного отключения электропитания и повреждения их водой, при авариях на линиях электропитания принимает меры по обеспечению  оперативного отключения и подключения лифтов бригадами дежурных служб, подключение производит по согласованию со службами Владельца лифта);

- обеспечивает организацию подготовки к проведению технического диагностирования лифтов;

- обеспечивает организацию других работ, связанных с обеспечением безопасных условий работы лифтов, в том числе:

- размещение правил пользования лифтом и номеров телефонов аварийной службы;

- размещение предупредительных плакатов при проведении любых работ на лифте;

- уборку машинного помещения, приямка, крыши кабины лифта;

- восстановление  покрытия пола кабины лифта;

- производит мелкий ремонт ограждения шахты;

- разработку документа по организации проведения капитального ремонта (замены узлов), который предусматривает:

- составление ведомости дефектов лифтов;

- планирование работ;

- составление смет;

- заказ необходимого оборудования, запасных частей и материалов, а также их доставку на объект;

- производство работ по капитальному ремонту с учетом соблюдения требований по охране труда и техники безопасности;

- ввод лифта в эксплуатацию;

- осуществляет разработку, согласование в МТУ Ростехнадзора по СЗФО и введение  в действие положение «О производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности», в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 № 116-Ф3 «О промышленной  безопасности  опасных  производственных  объектов».

4.3. Экспертная организация:

Деятельность экспертных организаций осуществляется в соответствии с требованиями Единой системы оценки соответствия на объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее Единая система), принятым решением Наблюдательного совета Единой системы оценки соответствия от 20.09.2006 № 5/42.

# Экспертные организации проводят экспертизу промышленной безопасности при наличии:

# лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности;

# свидетельства об аккредитации лаборатории неразрушающего контроля,  в соответствии с Правилами аттестации и основными требованиями к лабораториям неразрушающего контроля (ПБ 03-372-00);

- аттестованных специалистов по визуальному, измерительному и другим видам испытаний, экспертов с правом расчета остаточного ресурса лифта по «Методическим указаниям по экспертному обследованию лифтов»  СТО. КПЛ-01-06, согласованным Управлением Государственного строительного надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 06.06.2007 № 09-07/1022;

- свидетельства об аккредитации в Единой системе оценки соответствия на объектах подконтрольных Ростехнадзору РФ.

Экспертные организации на основании  договоров с владельцем лифта осуществляют:

- техническое диагностирование лифтов;

- экспертное обследование лифтов;

- экспертизу промышленной безопасности проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта;

- обучение руководящих работников и специалистов, связанных с проектированием, монтажом и эксплуатацией лифтов на знание правил, норм и инструкций;

- оказание методической помощи предприятиям, осуществляющим деятельность в лифтовой области.

Работы выполняются на основании Территориальных единичных расценок на капитальный ремонт оборудования в Санкт-Петербурге ТЕРмр-2001СПб, Сборник № 41 Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов, Дополнения к Сборнику № 41 Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов, Выпуск 1.

5. Организация системы

технического обслуживания и ремонта лифтов

Техническое обслуживание  включает в себя регулярное  проведение  согласно заранее разработанного графика ремонта, чистки, смазки,  наладки и регулировки отдельных узлов лифтового оборудования в целях восстановления его работоспособности, обеспечения безопасных  условий  эксплуатации.

Система технического обслуживания и ремонтов включает в себя:

Систему технического обслуживания;

Систему восстановления ресурса  лифта.

5.1. Система технического обслуживания, состоит из:

- периодических осмотров;

- текущих ремонтов;

- аварийно-технического обслуживания.

5.1.1. Периодичность проведения осмотров и технического обслуживания (текущих ремонтов) указана в таблице 1.

Таблица 1.

| Виды периодических осмотров и технического обслуживания | Периодичность |
| --- | --- |
| ЕТО - ежесуточный осмотр (проводится на лифтах, которые не оборудованы устройствами автоматического контроля выключателей ДК и ДШ) -Осмотры лифтов, оборудованных автоматическим контролем (проводятся с периодичностью определенной органом Ростехнадзором), при этом, сохраняется ежесуточный осмотр целостности ограждения ж/с шахт. | Не реже одного раза в сутки |
| ТР - месячный (проводится на всех типах лифтов) | Не реже одного раза в месяц |
| ТР-1 - квартальный (проводится на всех типах лифтов) | Не реже одного раза в квартал |
| ТР-2 - полугодовой (проводится на всех типах лифтов) | Не реже одного раза в полугодие |
| ТР-3 - годовой (проводится на всех типах лифтов) | Не реже одного раза в год |
| Аварийно-техническое обслуживание | Круглосуточно |
| Периодическое техническое освидетельствование | Не реже одного раза в год |

Периодические осмотры.

Периодические осмотры лифтов проводятся с целью проверки работоспособности лифта, контроля состояния электрических устройств безопасности дверей кабины и шахты, замков дверей кабины и шахты, сигнализации, связи, целостности оборудования лифта, ограждения кабины и шахты.

Периодические осмотры лифтов подразделяются:

-  на ежесуточные осмотры лифтов;

-  на осмотры лифтов, оборудованных диспетчерским контролем;

Объем и содержание ежесуточных осмотров определяется производственными инструкциями лифтеров, разрабатываемыми в соответствии с Типовой инструкцией лифтера по обслуживанию лифтов и оператора диспетчерского пункта (РД 10-369-00), утвержденной постановлением Госгортехнадзора России от 22.05.2000 г.

Осмотры лифтов, не оборудованных диспетчерским контролем,  проводятся ежесуточно.

Осмотры лифтов, оборудованных диспетчерским контролем, могут проводиться с иной периодичностью, определенной территориальным органом Ростехнадзора.

Диспетчерский контроль за работой лифтов должен обеспечивать комплекс функций:

- двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной лифта, диспетчерским пунктом и машинным помещением, а также звуковую сигнализацию о вызове диспетчера на связь;

- сигнализацию об открытии дверей  шахты при отсутствии кабины на этаже;

- сигнализацию об открытии дверей машинного и блочного помещений и  шкафов управления, при их расположении вне машинного помещения;

- сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта;

- идентификацию поступающей сигнализации (с какого лифта и какой сигнал).

Диспетчерским контролем может быть предусмотрена дополнительная сигнализация о состоянии лифта.

Необходимость оборудования лифтов диспетчерским контролем определяется эксплуатирующей организацией.

Выполнение работ по осмотру лифтов фиксируются в журнале осмотров лифта.

5.1.2. Текущий  ремонт.

Текущий ремонт (техническое обслуживание) обеспечивает  восстановление работоспособности лифта и поддержание его  эксплуатационных   показателей.

Текущие ремонты (техническое  обслуживание) подразделяются на  месячные (ТР), квартальные (ТР-1), полугодовые (ТР-2) и годовые  (ТР-3) или выполняются с иной периодичностью в соответствии с инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя.

Выполнение работ по текущим ремонтам в объёме должностной инструкции электромеханика по лифтам регистрируются в журнале ремонтов лифта.

При ежемесячном текущем ремонте (ТР):

- Выполнение всех работы, которые проводятся при ежесуточных осмотрах (ЕТО).

- Вывешивание предупредительных плакатов.

- Осмотр тормозного устройства.

- Проверка уровня масла в редукторе.

- Осмотр электродвигателя лебедки.

- Осмотр концевых выключателей.

- Осмотр панели управления.

- Проверка работы дополнительного устройства безопасности (УБ-1, УБЛ, УКСЛ).

- Осмотр канатов и состояния подвесок кабины и противовеса.

- Осмотр привода дверей и дверей кабины.

- Осмотр купе кабины.

- Осмотр раздвижной двери шахты.

- Осмотр этажных переключателей.

- Осмотр индуктивных датчиков.

- Осмотр направляющих кабины и противовеса.

- Осмотр башмаков кабины и противовеса.

- Осмотр состояния рамы противовеса и грузов и их креплений.

- Осмотр вызывных аппаратов.

- Проверка работы устройства безопасности – устройства слабины подъемных канатов (СПК).

- Осмотр и мелкий ремонт ограждения железо-сетчатой шахты.

- Осмотр кнопочного аппарата в кабине.

- Осмотр натяжного устройства.

- Проверка подвижного пола кабины.

- Уборка оборудования в машинном (блочном) помещении и приямке лифта.

- Запись о выполнении работ в журнал ремонтов лифта.

При наличии дефектов и неисправностей, выявленных при проведении осмотра перечисленного оборудования, электромеханик обязан их устранить.

При квартальном текущем ремонте (ТР-1):

Все работы при квартальном текущем ремонте (ТР-1) совмещаются с работами, проводимыми 1 раз в месяц (ТР).

Работы выполняются на следующем оборудовании:

- Вводное устройство

- Подтянуть соединения проводов;

- Отрегулировать зазоры в пинцетах;

- Зачистить контактные соединения;

- Заменить защитную смазку;

- Очистить от пыли.

- Шкаф управления (НКУ), трансформаторы

- Очистить от пыли;

- Проверить легкость и запас хода подвижных частей контакторов и реле отключением от руки при отключенном вводном устройстве и автомате защиты (при обнаружении дефектов отремонтировать или заменить изношенные детали);

- Проверить крепление проводов, надежность электрических контактов в местах присоединения силовых проводов к электродвигателю и тормозному магниту (при необходимости произвести подтяжку креплений);

- Очистить электрические контакты от нагара.

- Лебедка

  - Тормозное устройство

- Осмотреть тормоз, убедиться в отсутствии повреждений его составных частей, при необходимости заменить изношенные детали;

- Очистить от загрязнений накладки – очистить и промыть тормозной шкив;

- Проверить и подтянуть крепления;

- Проверить и отрегулировать зазоры;

- Произвести смазку осей шарнирных соединений.

  - Редуктор

- Долить  масло по уровню, при необходимости заменить;

- Проверить отсутствие течи масла в местах установки крышек валов, при необходимости произвести замену манжет;

- Проверить крепление штурвала на валу.

  - Канатоведущий шкив

- Очистить от затвердевшей загрязненной смазки, консервации, осмотреть, подтянуть крепления;

- Проверить износ ручьев.

  - Электродвигатель

- Очистить от загрязнений;

- Проверить крепления и надежность заземления корпуса;

- Подтянуть крепления подшипниковых щитов;

- Проверить центровку.

- Ограничитель скорости

- Проверить состояние крепежа, внешний вид (при необходимости крепеж подтянуть, отрегулировать, очистить, смазать, отремонтировать);

- Проверить износ ручья шкива;

- Проверить состояние составных частей, деталей и элементов.

- Концевой выключатель

- Проверить действие отводки рычага;

- Проверить и отрегулировать установку упоров, обеспечивающих срабатывание концевого выключателя при прохождении кабины последнего этажа;

- Провести техническое обслуживание электрического контакта;

- Очистить от пыли и грязи, произвести замену смазки, подтянуть соединения.

- Тяговые канаты

- Очистить от загрязнений и излишней смазки, проверить состояние на износ и обрыв;

- При вытяжке – перетянуть (перепасовать);

- Произвести смазку.

- Противовес

- Проверить состояние крепежа внешний вид;

- Устранить смещение грузов в раме противовеса;

- Проверить зазоры между вкладышами башмаков и направляющими, при необходимости вкладыши заменить.

- Кабина

  - Подвеска кабины

- Очистить от пыли и мусора;

- Проверить состояние составных частей и крепления;

- Проверить и отрегулировать балансир;

- Проверить совместную регулировку рамки и контакта слабины подъемных канатов

  - Верхние башмаки

- Очистить от загрязненной затвердевшей смазки, пыли и мусора;

- Проверить состояние составных частей и крепления;

- Проверить зазоры между вкладышами башмаков и направляющими, при необходимости вкладыши заменить;

- Проверить наличие смазки в смазывающих аппаратах.

  - Механизм ловителей

- Очистить от загрязненной смазки, пыли и мусора;

- Проверить состояние составных частей и крепления;

- Проверить зазоры между клиньями ловителей и направляющими, при необходимости отрегулировать;

- Произвести смазку осей, шарниров, клиньев.

  - Электропроводка над кабиной

- Очистить от мусора и пыли;

- Проверить состояние кабеля и заземления;

- Проверить крепление кабеля и затяжку в клеммных соединениях.

  - Купе кабины

- Проверить и подтянуть крепления купе кабины и каркаса кабины;

- Очистить кнопочный пост, зачистить контакты, заменить вышедшие из строя кнопки приказа, лампы.

  - Двери кабины

- Очистить составные части от грязи и пыли;

- Проверить крепление крышек, роликов, кареток, створок с каретками, башмаков к створкам;

- Произвести смазку элементов;

- Произвести проверку регламентированных зазоров, при необходимости отрегулировать;

- Отрегулировать взаимное положение водила и кареток;

- Проверить отсутствие течи масла из редуктора привода, при необходимости заменить манжеты;

- Проверить уровень масла в редукторе, при необходимости долить;

- Проверить надежность работы замка дверей кабины.

  - Под кабиной

- Очистить составные части от грязи и пыли;

- Произвести проверку регламентированных зазоров, при необходимости отрегулировать;

- Проверить работу подвижного пола на 15 кг.

- Двери шахты и электроаппараты в шахте

- Очистить от пыли и грязи;

- Проверить состояние крепежа внешний вид (при необходимости затянуть, отрегулировать, очистить, смазать);

- Произвести проверку регламентированных зазоров;

- Проверить работу запирающих устройств дверей шахты;

- Проверить крепление проводов к электроаппаратам, работу электрических контактов, неисправные  - заменить.

- Приямок

- Очистить натяжное устройство от пыли и грязи

- Отрегулировать горизонтальность рычага натяжного устройства, при необходимости – произвести перетяжку троса ограничителя скорости.

11.Произвести запись о выполнении работ в журнал ремонтов лифта.

При полугодовом текущем ремонте (ТР-2):

Все работы при полугодовом текущем (ТР-2) ремонте совмещаются с работами, проводимыми 1 раз в 3 месяца (ТР-1).

Работы выполняются на следующем оборудовании:

1. Вводное устройство

- Отрегулировать зазоры в пинцетах;

- Проверить легкость хода ручки.

2. Шкаф управления (НКУ), трансформаторы

- Проверить легкость и запас хода подвижных частей контакторов и реле (при обнаружении дефектов отремонтировать или заменить изношенные детали);

- Проверить крепление сердечников и их шихтовки  у трансформаторов.

3. Лебедка

- Проверить износ накладок тормоза (замена при износе до 2 мм);

- Проверить износ червячной пары (поворот червяка в пределах бокового зазора не должна превышать 17 º, долить масло);

- Проверить крепление полумуфты на валу редуктора;

- Проверить крепление полумуфты на валу электродвигателя, состояние резиновых втулок (негодные – заменить);

- Проверить состояние сварных швов рамы лебедки

4. Ограничитель скорости

- Проверить работу при превышении номинальной скорости (при необходимости отрегулировать или отремонтировать).

5. Направляющие кабины и противовеса

- Очистить от пыли и грязи;

- Проверить состояние крепежа внешний вид (при необходимости затянуть, отрегулировать, очистить, смазать);

- Проверить штихмасс (не более ± 2 мм).

6. Двери шахты

- Отрегулировать зазоры между створками и порогами.

7. Противовес

- Проверить состояние крепежа, внешний вид (при необходимости затянуть, отрегулировать, очистить, смазать);

8. Кабина

- Проверить действие электрического устройства контроля слабины подъемных канатов;

- Проверить действие электрического устройства контроля ловителей;

- Отрегулировать работу механизма ловителей;

- Отрегулировать зазоры в ловителях;

- Отрегулировать зазоры между створками и порогами;

- Проверить износ червячной пары привода дверей.

- Проверить целостность покрытия пола, при необходимости отремонтировать.

9. Приямок

- Проверить действие электрического устройства контроля натяжного устройства;

- Проверить буфера кабины и противовеса очистить от грязи и пыли, убедиться в их целостности, при необходимости окрасить;

- Проверить зазоры между буферами и опорной плитой кабины и противовеса, при необходимости произвести перетяжку тяговых канатов;

- Проверить состояние заземляющих устройств, при необходимости окрасить.

10. Произвести запись о выполнении работ в журнале ремонтов лифта.

При годовом текущем ремонте (ТР-3):

Все работы при годовом текущем ремонте (ТР-3) совмещаются с работами, проводимыми 1 раз в 6 месяцев (ТР-2).

Объем работ при годовом техническом обслуживании включает в себя объем ежемесячного, ежеквартального и полугодового технического обслуживания (текущего ремонта).

При выполнении годового текущего ремонта производится:

- Посадка кабины на ловители;

- Снятие кабины с ловителей;

- Проверка исправности работы ограничителя скорости (ОС);

- Проверка конденсаторов на вводном устройстве;

- Опробование работы лифта в режимах: Нормальный режим (пуск лифта от кнопок «вызова» и «приказа»), Управление в режиме «Ревизия», Управление лифтом из машинного помещения.

- Запись о выполнении работ в журнале ремонтов лифта.

Рекомендуется, с целью сокращения времени простоя лифтов, при выполнении работ по  техническому обслуживанию, совмещать выполнение совпадающих по времени видов технического обслуживания (например – при выполнении ежеквартального обслуживания проводить  и ежемесячное техническое обслуживание), при этом объем и содержание работ каждого вида технического обслуживания, не должны сокращаться.

Техническое обслуживание лифтов допускается выполнять с иной периодичностью в соответствии с инструкциями (руководствами) по эксплуатации организации – изготовителя.

    - Аварийно-техническое обслуживание.

Аварийно-техническое обслуживание - проведение работ по  освобождению пассажиров из остановившихся  лифтов и устранение  причин  остановки лифтов, если устранение  причин  их остановки не  связано  с  проведением   восстановительных  работ капитального  характера.

Время освобождения  пассажира не должно превышать 30 минут, с момента регистрации поступившего вызова на лифтовую аварийную службу. Срок устранения причин остановки лифтов, если устранение причин не  связано с проведением   восстановительных  работ капитального  характера или не входит в перечень внеплановых работ, – не более 1 суток.

Работы  по  аварийно-техническому  обслуживанию  выполняются  круглосуточно,  включая  выходные  и  праздничные  дни.

Аварийная служба предприятия должна иметь регламентирующий документ по организации ее работы.

Выполнение работ по аварийному обслуживанию регистрируются в журнале заявок.

5.2. Система восстановления ресурса лифта.

5.2.1. Капитальный  ремонт  (замена крупных узлов).

Капитальный ремонт лифта производится по окончанию срока службы отдельных узлов оборудования, а также по его фактическому состоянию (увеличение или уменьшение срока службы зависит от интенсивности и условий эксплуатации лифта при надлежащем техническом обслуживании).

В адресную программу капитального ремонта жилищного фонда  включаются лифты на основании результатов технического диагностирования с указанием узлов оборудования, подлежащих замене, (акт периодического технического освидетельствования лифта), экспертного обследования (заключения экспертизы промышленной безопасности).

В состав работ, выполняемых при капитальном ремонте составных частей и  оборудования,  входит замена одного или нескольких  узлов:

- электродвигателя главного привода;

- редуктора главного привода;

- канатоведущего шкива или отводного блока;

- тормозного устройства;

- лебедки (при замене лебедки исключаются работы по замене 4-х вышеуказанных узлов);

- станции управления;

- ограничителя скорости;

- основных тяговых канатов;

- кабины или купе кабины с постом управления (при необходимости);

- створок дверей шахты и кабины;

- балок дверей шахты, кабины;

- подвесного кабеля (шлейфа);

- пружинных и балансирных  подвесок  противовеса  и  кабины;

Замена каждого крупного узла должна быть отражена  в паспорте лифта.

При замене составных частей оборудования и выполнении сопутствующих работ, замененное оборудование должно соответствовать требованиям ПБ 10-558-03.

# По завершению капитального ремонта лифт подвергается частичному техническому освидетельствованию после:

-замены или установки устройств безопасности;

-замены редуктора, канатоведущего шкива, тормозного устройства, тяговых канатов;

-изменения принципиальной электрической схемы;

- замены шкафа (устройства) управления

Вышеуказанные замены и работы не входят в состав технического обслуживания лифтов.

5.2.2. Модернизация (капитальный ремонт с заменой оборудования).

В соответствии с ГОСТ 22011-95, назначенный срок службы лифта составляет 25 лет.

В целях определения возможности продления срока дальнейшей эксплуатации, экспертной организацией должно быть проведено экспертное обследование лифта.

По результатам экспертного обследования Владелец вправе принять любое решение, не противоречащее итоговому экспертному заключению, то есть вывести лифт из эксплуатации или произвести модернизацию  лифта.

Объем и порядок проведения модернизации определен  Положением об организации и проведении модернизации лифтов. Модернизация лифта проводиться по типовым проектам заводов – изготовителей комплектов модернизации, прошедшим экспертизу  промышленной безопасности. Допускается проведение модернизации в 2-3 этапа в период до 3-х лет.

В адресную программу модернизации, должны включаться лифты, прошедшие  техническое обследование экспертными организациями, имеющими лицензию Ростехнадзора на проведение экспертизы промышленной безопасности, и по результатам обследования имеющие заключение экспертизы промышленной безопасности о необходимости проведения работ по модернизации лифтов.

После проведения модернизации лифта  проводится  экспертиза промышленной безопасности, включающая в себя:

- проверку технической документации согласно требованиям пункта 1.5. ПБ 10-558-03;

- проверку соответствия паспорта лифта Приложению № 2 ПБ 10-558-03;

- проверку выполненных работ в соответствии с проектом завода – изготовителя комплекта модернизации;

- проведение технического освидетельствования модернизированного лифта;

- оформление и передачу владельцу Заключения экспертизы промышленной безопасности, в котором устанавливается  новый  срок безопасной эксплуатации лифта;

- проверку устранения нарушений по согласованному плану мероприятий;

- утверждение Заключения экспертизы промышленной безопасности в органе Ростехнадзора РФ.

После проведения модернизации изготавливается дубликат паспорта лифта, с новым монтажным чертежом, принципиальной электрической схемой, паспортами замененного оборудования. Паспорт лифта должен быть зарегистрирован в органах Ростехнадзора в установленном порядке.

Модернизированный лифт должен в полном объеме соответствовать требованиям ПБ 10-558-03. Продление срока службы лифта после полной модернизации осуществляется на основании экспертного заключения и может составлять до 25 лет включительно. Экспертное заключение подлежит утверждению МТУ Ростехнадзора по СЗФО.

5.2.3. Замена лифта (полная замена оборудования).

В соответствии с ГОСТ 22011-95, назначенный срок службы лифта составляет 25 лет.

В целях определения возможности продления срока дальнейшей эксплуатации, экспертной организацией должно быть проведено экспертное обследование лифта.

Лифты с большим износом оборудования, имеющие по результатам обследования заключение экспертизы промышленной безопасности о невозможности  проведения работ по модернизации, должны быть заменены. Замена лифтов производится специализированными организациями в соответствии инструкцией завода - изготовителя оборудования  и проектной документацией на замену лифта, прошедшей экспертизу промышленной безопасности.

Вновь установленный лифт должен в полном объеме соответствовать требованиям ПБ 10-558-03.

- Внеплановые ремонты.

Внеплановые работы на лифте (непредвиденный ремонт на лифтах, выведенных из строя в результате хулиганский действий, хищений, аварий и др., в том числе работы капитального характера) проводятся по заявке Владельца лифта на основании акта обследования (поломки) лифта с указанием причины поломки и перечня необходимого для ремонта оборудования и выполняются по отдельному договору.

Сроки выполнения и объемы работ на основании сметной документации согласовываются с эксплуатирующей организацией-Владельцем  лифта.

7. Техническое диагностирование лифтов

Техническое диагностирование лифтов осуществляется экспертными организациями, на  основании  договоров с Владельцем лифтов.

В техническое диагностирование входит:

- полное техническое освидетельствование лифта- при вводе нового лифта в эксплуатацию;

-  периодическое техническое диагностирование - ежегодное;

- частичное техническое освидетельствование - после замены основных узлов оборудования.

Техническое диагностирование лифта проводится специалистом экспертной организации при участии:

- представителя Владельца лифта (специалист, ответственный за организацию эксплуатации лифта);

-  представителя специализированной по лифтам организации (специалист ответственный за организацию работ по техническому обслуживанию лифтов);

-  электромеханика, ответственного за исправное состояние лифта;

В случае если ремонт или замену лифтового оборудования проводила иная организация, то в работе участвует  представитель организации выполнившей ремонт или замену.

7.1. При полном техническом освидетельствовании проводится:

- проверка соответствия лифтового оборудования сведениям, указанным в паспорте лифта;

- визуальный и измерительный контроль установки лифта и соответствие монтажному чертежу и нормативной документации;

- проверка функционирования лифта во всех режимах;

- испытания лифта;

- проверка наличия документации, поставляемой с лифтом, в соответствии с п.п.1.5.и  10.2.1. ПБ 10-558-03

7.2. При периодическом техническом освидетельствовании проводится:

- визуальный и измерительный контроль установки лифтового оборудования;

- проверка функционирования лифта во всех режимах;

- испытания лифта;

- проверка соответствия организации эксплуатации лифта требованиям нормативной документации;

- организация технического обслуживания лифта

7.3. При частичном освидетельствовании проводится:

- проверка соответствия установленного или замененного оборудования паспортным данным;

- визуальный и измерительный контроль установленного оборудования;

- испытания и проверка установленных (отремонтированных) устройств безопасности и оборудования в объеме периодического технического освидетельствования.

7.4. Испытания лифта.

Испытания лифта входят в состав технического диагностирования.

В соответствии с разделом 11.7 ПБ 10-558-03 Правил устройства  и  безопасной  эксплуатации  лифтов в состав испытаний  лифта входят испытания следующего оборудования и устройств безопасности:

- ограничитель скорости;

- ловители;

- буфера;

- тормозная система;

- электропривод;

- канатоведущий шкив:

- защитное зануление (заземление), изоляция электрических сетей и электрооборудования, защита в сетях с глухо - заземлённой  нейтралью.

8. Экспертное обследование лифтов

8.1. Экспертное обследование лифтов осуществляется экспертными организациями, на  основании  договоров с Владельцами лифтов.

8.2. Экспертному обследованию  подвергаются лифты, отработавшие назначенный срок службы, определяемый конструкторской и эксплуатационной документацией. В соответствии с ГОСТ 22011-95, назначенный срок службы лифта составляет 25 лет.

8.3. Экспертное обследование лифтов проводится с целью определения возможности  продления срока их дальнейшей эксплуатации.

8.4. Руководящим документом при выполнении этих работ является «Методические указания по экспертному обследованию лифтов» СТО. КПЛ-01-06 согласованные Управлением Государственного строительного надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 06.06.2007 г. № 09-07/1022.

8.5. Экспертная комиссия организации при согласовании плана мероприятий с участием представителя владельца лифта, определяет срок продления дальнейшей эксплуатации лифта. Заключение экспертизы промышленной безопасности утверждается МТУ Ростехнадзора по СЗФО.

9. Указание мер безопасности

9.1. К техническому обслуживанию и ремонту лифтов допускается персонал, аттестованный на знания правил безопасности, охраны труда и правил технической эксплуатации электроустановок  и имеющий квалификационную группу не ниже III для электроустановок напряжением до 1000 В.

9.2. Работы по техническому обслуживанию и ремонту лифтов производятся бригадой, численностью, как минимум, из 2-х  человек.

9.3. При работе на высоте более 1 метра принимаются дополнительные меры безопасности, предотвращающие падение обслуживающего персонала.

При работе с частичным или полным снятием напряжения с электроустановок (лифтов) необходимо:

- отключить части оборудования, на которых будут работать люди и принять меры безопасности против случайного включения оборудования;

- вывесить соответствующие плакаты;

- проверить отсутствие напряжения на отключенной части оборудования.

9.4. На период проведения работ вывесить плакат «Лифт не работает»  на основном посадочном этаже - для лифтов с автоматическим приводом дверей, и на каждой посадочной площадке – для лифтов с распашными дверями.

При проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов персонал должен руководствоваться инструкцией по охране труда и техники безопасности специализированных организаций, Правилами  устройства  и  безопасной  эксплуатации  лифтов,  ПОТ Р. М-016-2001 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, ПТЭЭП Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.